بارگذاری سازه بتنی

مشخصات عمومی سازه

طبقات:5  - تعداد واحد:4+1

محل احداث:شهرتهران

سیستم سازه ای:قاب خمشی

سیستم سقف طبقات:تیرچه بلوک

مشخصات پیش فرض

تنش جاری شدن فولاد:           	  kg/cm22400

تنش جاری شدن میلگرد:                    kg/cm24000

مقاومت  فشاری بتن:                      210  kg/cm2

تنش مجاز خاک:                          2kg/cm 2.4

آیین نامه های مورد استفاده

آیین نامه سازه های بتنی ACI

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

منابع

- کتاب Etabs و Safe مهندس پوربابا

- کتاب بارگذاری مهندس پوربابا

محاسبه ضریب بار جانبی زلزله:

C:ضریب زلزله

B:ضریب بازتاب ساختمان	I:ضریب اهمیت

A:نسبت شتاب مبنای طرح	R:ضریب رفتار

C=ABIR

R=7                 A=0.35                      I=1                   B=S+1        B=2.75

H=16

خاک نوع3=

T0=0.1             TS=0.5           S=1.75

H=0.07H3/4=0.56

C=0.35×2.32×17=0.1156

محاسبه بارهای مرده:

-سقف تیرچه بلوک بام:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آسفالت | 0.04×2200 | 88 |
| دو لایه قیرگونی | 15 | 15 |
| ملات ماسه سیمان | 0.025×2100 | 52.5 |
| پوکه معدنی | 0.1×1300 | 130 |
| بتن | 0.05×2500 | 125 |
| تیرچه | 2×0.1×0.25×2500 | 125 |
| بلوک | 8×10 | 80 |
| ملات گچ و خاک | 0.015×1600 | 24 |
| سفید کاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| مجموع |  | 646 646-250=396 |

-سقف تیرچه بلوک طبقات:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| سرامیک | 0.005×2100 | 10.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.025×2100 | 52.5 |
| پوکه معدنی | 0.1×1300 | 130 |
| بتن روی تیرچه ها | 0.05×2500 | 125 |
| تیرچه ها | 2×0.1×0.25×2500 | 125 |
| بلوک | 8×10 | 80 |
| ملات گچ و خاک | 0.015×1600 | 24 |
| سفید کاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| مجموع |  | 554 (554-250)+100=404 |

-دیوار محیطی (20سانتی )بدون نما:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آجر کاری با آجر مجوف | 0.2×850 | 170 |
| ملات گچ و خاک | 0.025×1600 | 40 |
| سفیدکاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03×2100 | 63 |
| مجموع |  | 280 280×2.9=812 kg/m |

-دیوار محیطی (20سانتی ) نما دار:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آجر کاری با آجر مجوف | 0.2×850 | 170 |
| ملات گچ و خاک | 0.02×1600 | 32 |
| سنگ تراورتن | 0.025×2500 | 62.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.04×2100 | 84 |
| سفیدکاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| مجموع |  | 355 281.55 ×2.9=816.495 |

=مساحت بازشو2×1.5=3                         در دو طرف نمای ساختمان=6

2.9×10=29=مساحت دیوار

n=1-629=0.79

0.79×355=281.55   kg/m2                               281.55 ×2.9=816.495

محاسبه بار واحد سطح تیغه بندی:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| آجر کاری با آجر مجوف | 0.1×850 | 85 |
| ملات گچ و خاک | 2×0. 2×1600 | 64 |
| سفیدکاری | 2×0.005×1300 | 13 |
| مجموع |  | 162 |

=21.64                     21.64×2.9×162=10166.47مجموع طول تیغه ها

w=10166.4710×20=50.83≤100

w=100 kg/m2

(554-250)+100=404	پس بار مرده طبقات برابر است با:

-محاسبه بار پله:

-بار مرده:

| مصالح | شرح | وزنkg/cm2 |
| --- | --- | --- |
| وزن شمشیری | 0.23×2500 | 575 |
| وزن پاگرد | 0.15×2500 | 375 |
| سفید کاری | 0.005×1300 | 6.5 |
| گچ و خاک | 0.015×1600 | 24 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02×2100 | 42 |
| سنگ پله | 0.04×2100 | 84 |
| بار مرده ی کل شمشیری در امتداد شیب |  | 575+6.5+24+42+84=731 |
| بار مرده ی کل شمشیری در امتداد افق |  | 731÷cos(45)=1033 |
| بار مرده ی کل پاگرد |  | 375+6.5+24+42+84=532 |
| مجموع |  | 1800.1 |

1033×2.1+2(532×1.2)(1.2+1.2+1.2)≅766

766×4.7=3600.2                3600.2 ÷ 2=1800.1

-بار زنده:

350×4.7=1645                1645÷ 2=822.5

خلاصه بارگذاری ثقلی

| بار زنده (kg/cm2) | بار مرده (kg/cm2) |  |
| --- | --- | --- |
| 200 | 404 | کف طبقات مسکونی |
| 150 | 396 | کف طبقه بام |
| - | 812 | دیوار بدون نما |
| - | 816.495 | دیوار نما دار |
| 822.5 | 1800.1 | پله |