پروژه بارگذاری

استاد مربوطه :

جناب دکتر …

دانشجو :

ABBAS . N

شماره دانشجویی :

….

محاسبه بارهای مرده :

- دیوار خارجیcm 20 یک طرف گچ و یک طرف سنگ :

جزئيات ديوار خارجي (یک طرف گچ و یک طرف سنگ مرمر)

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر | 15 | kg/m3 | 2700 | 2700×0.015=40.5 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| آجركاري مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 0.2 ×850 = 170 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| پلاستر گچ سفید | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| وزن کل ديوار خارجي با نما (سنگ مرمر) |  |  |  | ∑ Wi= 289.5 |

بالکن ها از یک طرف سنگ مرمر و از طرف دیگر کاشی :

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر | 15 | kg/m3 | 2700 | 2700×0.015=40.5 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| آجركاري مجوف | 100 | kg/m3 | 850 | 0.1 ×850 = 85 |
| آستر ملات ماسه و سیمان | 5 | kg/m3 | 2100 | 2100×0.005=10.5 |
| عایق قیرگونی دولا |  | kg/m2 | 15 | 15 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| کاشی دیواری | 5 | kg/m3 | 1700 | 0.005 × 1700 = 8.5 |
| وزن کل بالکن |  |  |  | ∑ Wi= 243.5 |

دیوار خارجیcm 20 یک طرف گچ (دیوارهای شرق و غرب)(مجاور همسایه) :

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آجركاري مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 0.2 ×850 = 170 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| پلاستر گچ سفید | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| وزن کل |  |  |  | ∑ Wi= 207 |

تیغه داخلی cm 10  دو طرف گچ :

جزئيات تيغه داخلي (دو طرف گچ)

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پلاستر گچ سفید | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| تیغه آجری | 100 | kg/m3 | 850 | 0.1 ×850 = 85 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| پلاستر گچ سفید | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| وزن کل تيغه داخلي (دو طرف گچ) |  |  |  | ∑ Wi= 159 |

تیغه داخلی cm 10  یک طرف گچ و یک طرف کاشی :

جزئيات تيغه داخلي (یک طرف گچ و یک طرف کاشی)

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پلاستر گچ سفید | 15 | kg/m3 | 1300 | 0.015 × 1300 = 19.5 |
| گچ و خاک | 20 | kg/m3 | 1600 | 0.02 × 1600 = 32 |
| تیغه آجری | 100 | kg/m3 | 850 | 0.1 ×850 = 85 |
| آسترملات ماسه و سیمان | 10 | kg/m3 | 2100 | 0.01 × 2100 = 21 |
| عایق قیر گونی دو لا | - | kg/m2 | 15 | 15 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| کاشی دیواری | 5 | kg/m3 | 1700 | 0.005 × 1700 = 8.5 |
| وزن کل تيغه داخلي (یک طرف گچ و یک طرف کاشی) |  |  |  | ∑ Wi= 223 |

تیغه داخلی cm 10 دو طرف کاشی :

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کاشی دیواری | 5 | kg/m3 | 1700 | 0.005 × 1700 = 8.5 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| عایق قیر گونی دو لا | - | kg/m2 | 15 | 15 |
| آسترملات ماسه و سیمان | 10 | kg/m3 | 2100 | 0.01 × 2100 = 21 |
| تیغه آجری | 100 | kg/m3 | 850 | 0.1 ×850 = 85 |
| آسترملات ماسه و سیمان | 10 | kg/m3 | 2100 | 0.01 × 2100 = 21 |
| عایق قیر گونی دو لا | - | kg/m2 | 15 | 15 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| کاشی دیواری | 5 | kg/m3 | 1700 | 0.005 × 1700 = 8.5 |
| وزن کل تيغه داخلي (دو طرف کاشی) |  |  |  | ∑ Wi= 258 |

دیوار داخلی 20cm دوطرف گچ :

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| آجر مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 850×0.2=170 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| اندود گچ | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| وزن کل |  |  |  | ∑ Wi= 244 |

دیوار داخلی 20cm  یک طرف گچ و یک طرف کاشی :

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کاشی دیواری | 5 | kg/m3 | 1700 | 0.005 × 1700 = 8.5 |
| ملات ماسه و سیمان | 10 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 21 |
| عایق قیر گونی دو لا | - | kg/m2 | 15 | 15 |
| آسترملات ماسه و سیمان | 5 | kg/m3 | 2100 | 0.005× 2100 = 10.5 |
| آجر مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 0.2 ×850 = 170 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| اندود گچ | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| وزن کل |  |  |  | ∑ Wi= 262 |

بار معادل تیغه بندی :

بار معادل تیغه بندی = ( ارتفاع × طول × وزن تیغه ) / مساحت هر طبقه

مساحت هر طبقه= 13 × 15 = 195 m2

- تیغه دو طرف گچی :

طول تیغه  = 10.2 m                     ارتفاع = 3 m                         وزن تیغه  = 159

بار معادل = 4860195=24.94

- تیغه گچ و کاشی :

طول تیغه  = 14.9 m                     ارتفاع = 3 m                         وزن تیغه  = 223

بار معادل= 9968.1195=51.11

- تیغه دو طرف کاشی :

طول تیغه  = 10.4 m                     ارتفاع = 3 m                         وزن تیغه  = 258

بار معادل= 8049195 =41.27

- دیوار داخلی 20cm دو طرف گچ :

طول تیغه  = 12.9 m                     ارتفاع = 3 m                         وزن تیغه  = 244

بار معادل= 9442.8195 =48.42

∑q =48.42+41.27+51.11+24.94 = 165.74   = 0.166

ديوار خارجي20cm (یک طرف گچ یک طرف سيمان سفيد) :

جزئيات ديوار خارجي20cm (یک طرف گچ یک طرف سيمان سفيد)

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سيمان سفيد | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| آجركاري مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 0.2 ×850 = 170 |
| گچ و خاک | 15 | kg/m3 | 1600 | 0.015 × 1600 = 24 |
| پلاستر گچ سفید | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| وزن کل ديوار خارجي (یک طرف گچ یک طرف سيمان سفيد) |  |  |  | ∑ Wi= 250 |

دیوار خارجیcm 20 یک طرف سنگ یک طرف کاشی :

جزئيات ديوار خارجي (یک طرف سنگ یک طرف کاشی)

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر | 15 | kg/m3 | 2700 | 0.015× 2700 = 40.5 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| آجركاري مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 0.2 ×850 = 170 |
| آستر ملات ماسه و سیمان | 5 | kg/m3 | 2100 | 0.005 × 2100 = 10.5 |
| عایق قیر گونی دو لا | - | kg/m2 | 15 | 15 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| کاشی دیواری | 5 | kg/m3 | 1700 | 0.005 × 1700 = 8.5 |
| وزن کل ديوار خارجي (یک طرف سنگ یک طرف کاشی) |  |  |  | ∑ Wi= 328.5 |

دیوار خارجیcm 20 یک طرف کاشی و یک طرف سیمان سفید :

جزئيات ديوار خارجي (یک طرف کاشی و یک طرف سیمان سفید)

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سيمان سفيد | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| آجركاري مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 0.2 ×850 = 170 |
| آستر ملات ماسه و سیمان | 5 | kg/m3 | 2100 | 0.005 × 2100 = 10.5 |
| عایق قیر گونی دو لا | - | kg/m2 | 15 | 15 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| کاشی دیواری | 5 | kg/m3 | 1700 | 0.005 × 1700 = 8.5 |
| وزن کل ديوار خارجي ( کاشی - سیمان سفید ) |  |  |  | ∑ Wi= 288 |

جرم واحد سطح ديوار خارجي (یک طرف کاشی و یک طرف سیمان سفید)

سقف بام :

جزئيات سقف بام

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 25 | kg/m3 | 2250 | 0.025 × 2250 = 56.25 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| قیر گونی دو لایه | - | kg/m2 | 15 | 15 |
| بتن با پوکه معدنی | 50 | kg/m3 | 1300 | 0.05 × 1300 = 65 |
| بتن روی بلوک | 50 | kg/m3 | 2400 | 0.05 × 2400 = 120 |
| بلوک سیمانی | - | kg/m2 | - | 8 × 10 = 80 |
| گچ و خاک | 10 | kg/m3 | 1600 | 0.01 × 1600 = 16 |
| پلاستر گچ | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| تیرچه | - | kg/m2 | - | 2 × 0.2 × 0.12 × 2500 = 120 |
| جرم واحد سطح سقف بام |  |  |  | ∑ Wi= 527 |

*در يك متر مربع دو رديف تيرچه به عرض 0.12 و ارتفاع 0.2 متر و 8 عدد بلوك سيماني به وزن 10kg قرار مي گيرد.

- سقف طبقات :

جزئيات سقف طبقات

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موزائیک سیمانی | 25 | kg/m3 | 2250 | 0.025 × 2250 = 56.25 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| بتن با پوکه معدنی | 50 | kg/m3 | 1300 | 0.05 × 1300 = 65 |
| بتن روی بلوک | 50 | kg/m3 | 2400 | 0.05 × 2400 = 120 |
| بلوک سیمانی | - | kg/m2 | - | 8 × 10 = 80 |
| گچ و خاک | 10 | kg/m3 | 1600 | 0.01 × 1600 = 16 |
| پلاستر گچ | 10 | kg/m3 | 1300 | 0.01 × 1300 = 13 |
| تیرچه | - | kg/m2 | - | 2 × 0.2 × 0.12 × 2500 = 120 |
| جرم واحد سطح سقف بام |  |  |  | ∑ Wi= 512.25 |

Wi= 357.5

Wi= 357.5

جان پناه :

جزئيات جان پناه

| لایه ها | ضخامت (mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر | 15 | kg/m3 | 2700 | 0.015× 2700 = 40.5 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| آجركاري مجوف | 200 | kg/m3 | 850 | 0.2 ×850 = 170 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| قرنیز بتنی | 30 | kg/m3 | 2100 | 0.03 × 2100 = 63 |
| وزن کل ديوار خارجي با نما (سنگ مرمر) |  |  |  | ∑ Wi= 357.5 |

راه پله

شكل 1-13-  جزئيات پله

( ارتفاع پله ) A = 20 cm                             ( طول هر پله )B = 30 cm

α = Arc tan (  ) = 33.7 dig

cos α = cos 33.7 = 0.83  ،   tan α = tan 33.7 = 0.67

وزن شمشیری = 1 m × t × 2400 = 535.7

| لایه ها | ضخامت(mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ملات گچ | 20 | kg/m3 | 1300 | 0.02×1300 = 26 |
| ملات خاك گچ | 10 | kg/m3 | 1600 | 0.01×1600 = 16 |
| شمشيري | 223.5 | kg/m3 | 2400 | 0.223×2400=535.7 |
| شیب بندی با بتن و پوکه | 100 | kg/m3 | 1300 | 0.1 × 1300 = 130 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| سنگ تراورتن روی پله | 30 | kg/m3 | 2400 | 0.03 × 2400 = 72 |
| سنگ تراورتن زیر پله | 20 | kg/m3 | 2400 | 0.02 × 2400 × 0.67 = 32.16 |
| جرم واحد سطح پله |  |  |  | ∑ Wi= 733.56 |

جرم واحد سطح پله

∑  Wt =  26+16+535.2+130 = 707.7

جمع در راستای افق = 707.7 × 0.83 = 587.4

وزن کل در راستای افق ∑  WT =  587.4+42+72+32.16 = 733.56

پاگرد :

جزئيات پاگرد

| لایه ها | ضخامت(mm) | واحد | جرم واحد | Wi kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ملات گچ | 20 | kg/m3 | 1300 | 0.02×1300 = 26 |
| ملات خاك گچ | 10 | kg/m3 | 1600 | 0.01×1600 = 16 |
| آجر فشاري | 110 | kg/m3 | 1700 | 0.11 × 1700 = 187 |
| ملات ماسه و سیمان | 20 | kg/m3 | 2100 | 0.02 × 2100 = 42 |
| سنگ تراورتن | 30 | kg/m3 | 2400 | 0.03 × 2400 = 72 |
| جرم واحد سطح پاگرد |  |  |  | ∑ Wi= 343 |

جرم واحد سطح پاگرد

محاسبه بارهای زنده :

با توجه به جدول 6-3-1 حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت طبق صفحه 13 مبحث ششم تعیین می گردد .

بار زنده بام = 150

بار زنده طبقات =  200

بار زنده راه پله =  350

تعيين وزن ساختمان :

تعیین وزن خرپشته :

ارتفاع خرپشته = 2.8 m ،   سقف خرپشته = 0.4 m

ابعاد خرپشته = 4.5 m  × 3.5

در محاسبات زير 0.7 ضريب بازشو و 0.2 ضريب كاهش و 0.15 بار زنده هستند.

وزن دیوار خارجي نما دار = 289.5×3.5×2.8×0.7×10-3 =1.98  ton

وزن دیوار خارجی بدون نما = 250×(2×4.5+3.5) ×2.8×0.7×10-3 = 6.12 ton

وزن سقف=3.5*4.5*527*10-3  =8.3ton

وزن کل خرپشته =8.3+ 1.98 + 6.12 + ( 0.2 × 0.15 ) = 16.43 ton

این وزن از 25 % وزن سقف طبقات کمتر است بنابراین نیروی جانبی به آخرین طبقه وارد می شود .

- تعیین وزن کل ساختمان :

W5 ={{(527+0.5*165.74+150*0.2)*(195-15.75)}+{(30*250+26*289.5)*0.5*3}}*10-3 =137.23ton

W1,2,3,4 = {{(512.25+0.5*165.74+200*0.2)*(195-15.75)}+{(30*250+26*289.5)* 3}}*10-3 =157.13ton

وزن کل W = 16.43+137.23+(4*157.13) = 782.18ton

نيروهاي وارد بر ساختمان :

نيروي زلزله :.

ساختمان از نوع منظم مي باشد . با استفاده از روش تحليل استاتيكي معادل ، نيروي زلزله را محاسبه مي كنيم

ارتفاع ساختمان زير 50 متر مي باشد .

- طبق جدول 6-7-2 خطر نسبي زلزله زياد مي باشد

A = 0.3

-  ارتفاع ساختمان

H = 15

- طبق جدول 6-7-5  ضريب اهميت ساختمان (ساختمان با اهمیت متوسط)

I = 1

- طبق جدول 6- 7-6 ضريب رفتار ساختمان ( قاب خمشی فولادی ویژه +مهاربندی هم محور فولادی )

R = 9

- زمان تناوب اصلي ساختمان

در قابهاي  قاب خمشی فولادی ویژه +مهاربندی هم محور فولادی طبق بند 6-7-2-5-6 و رابطه 6-7-7

T = 0.05 H3/4 = 0.05 × 153/4 = 0.38

- اگر نوع خاك سخت ( شن و ماسه متراكم ، رس بسيار سخت ) با ضخامت بيش از 30  متر

نوع زمين تيپ  &

- طبق جدول 6-7-3 ضريب بازتاب ساختمان

T0 = 0.1   &    Ts = 0.5   &    s = 1.5

T0< T < Ts

B = ( s + 1 ) = ( 1.5 + 1 )= 2.5

- محاسبه ضريب زلزله

C=ABIR=0.3*2.5*19=0.079

- نيروي برشي پايه

V = C × W = 0.079 × 667.65 = 52.74 ton

hi  : ارتفاع سقف طبقه i  از تراز پايه

Fi : نيروي جانبي در تراز طبقه i ام

Wi : وزن طبقه i ام

Ft = 0.07 T × V

Ft = 0  (شلاقی)مي باشد زيرا   است .

T=0.38<0.7

| Fi | Wi hi | Wi | hi | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.61 | 2058.45 | 137.23 | 15 | 5 |
| 15.21 | 1885.56 | 157.13 | 12 | 4 |
| 11.41 | 1414.17 | 157.13 | 9 | 3 |
| 7.60 | 942.78 | 157.13 | 6 | 2 |
| 3.80 | 471.39 | 157.13 | 3 | 1 |
| 54.63 | 6772.35 | - | - |  |

توزيع نيروي جانبي امتداد X در ارتفاع

بارگذاري قابها :

بارگذاري ثقلي :

بام :

عرض بارگيري = 5 × 0.5 = 2.5 m

بار مرده بام :

سقف  q = 0.527 × 2.5 = 1.31

جانپناه q = 0.3 × 0.357 = 0.11

دیوار خارجی بامq = 3×0.289×0.5=0.433

كل قسمت بام q = 1.853

بار زنده  بام :

q = 0.2×0.15=0.03

بار مرده طبقات :

سقف q = 0.512 × 2.5 = 1.28

ديوار خارجي طبقات q = 3 ×0.289= 0.867

كل طبقات q = 2.147

بار زنده طبقات :

بام  q = 0.2 × 0.2 = 0.04

نمايش بارگذاري قابها :

بارگذاري ثقلي قابها :

q=2.74

q=2.74

q=2.74

q=2.74

q=2.74

q=2.74

q=2.36

q=2.36

تحلیل تقریبی

مقدار برش در ستون ها به روش پرتال

طبقه5

VAF=16.61×2.513=3.19

VBG=16.61×413=5.11

VCH=16.61×413=5.11

VDI=16.61×2.513=3.19

طبقه 4

VFK=31.82×2.513=6.12

VGL=31.82×413=9.79

VHM=31.82×413=9.79

VIN=32.36×2.513=6.12

طبقه 3

VKQ=43.23×2.513=8.31

VNT=43.23×2.513=8.31

VLR=43.23×413=13.29

VMS=43.23×413=13.29

طبقه 2

VQV=50.83×2.513=9.77

VTY=50.83×2.513=9.77

VRW=50.83×413=15.64

VSX=50.83×413=15.64

طبقه 1

VV1=54.63×2.513=10.50

VY4=54.63×2.513=10.50

VW2=54.63×413=16.81

VX3=54.63×413=16.81

مقدار لنگر خمشی در ستون ها

طبقه5

MAF=32×3.19=4.785

MBG=32×5.11=7.66

MCH=32×5.11=7.66

MDI=32×3.19=4.785

طبقه 4

MFK=32×6.12=9.18

MIN=32×6.12=9.18

MGL=32×9.79=14.68

MHM=32×9.79=14.68

طبقه 3

MKQ=32×8.31=12.46

MNT=32×8.31=12.46

MLR=32×13.29=19.93

MMS=32×13.29=19.93

طبقه 2

MQV=32×9.77=14.65

MTY=32×9.77=14.65

MRW=32×15.64=23.46

MSX=32×15.64=23.46

طبقه 1

MV1=32×10.50=15.75

MY4=32×10.50=15.75

MW2=32×16.81=25.21

MX3=32×16.81=25.21

مقدار لنگر خمشی در تیر ها

طبقه 5

MAB=4.785

MBC=7.66-4.785=2.87

MCD=7.66-2.87=4.79

طبقه 4

MFG=4.785+9.18=13.96

MGH=14.68+7.66-13.96=8.38

MHI=7.66+14.68-8.38=13.96

طبقه 3

MKL=12.46+9.18=21.64

MLM=14.68+19.93-21.64=12.97

MMN=14.68+19.93-12.97=21.64

طبقه 2

MQR=12.46+14.65=27.11

MRS=19.93+23.46-27.11=16.28

MST=19.93+23.46-16.28=27.11

طبقه 1

MVW=14.65+15.75=30.4

MWX=23.46+25.21-30.4=18.27

MXY=23.46+25.21-18.27=30.4

نیروی برشی تیر ها

طبقه 5

VAB=4.785÷52 =1.91

VBC=2.87÷32 =1.91

VCD=4.79÷52 =1.92

طبقه 4

VFG=13.96÷52 =5.58

VGH=8.38÷32 =5.58

VHI=13.96÷52 =5.58

طبقه 3

VKL=21.64÷52 =8.65

VLM=12.97÷32 =8.65

VMN=21.64÷52 =8.65

طبقه 2

VQR=27.11÷52 =10.84

VRS=16.28÷32 =10.85

VST=27.11÷52 =10.84

طبقه 1

VVW=30.4÷52 =12.16

VWX=18.27÷32 =12.18

VXY=30.4÷52 =12.16

V YZ=14.58÷2.82 =10.41

نیروی محوری در ستون ها

نیروی محوری ستون های میانی برابر صفر است .

P AF=1.91

P FK=5.58+1.91=7.49

P KQ=8.65+7.49=16.14

P QV=10.84+16.14=26.98

P V1=12.16+26.98=39.14

P DI=1.92

P IN=5.58+1.92=7.5

P NT=8.65+7.5=16.15

P TY=10.84+16.15=26.99

P Y4=12.16+26.99=39.15